# Опросный лист на запчасти для индукционной печи

Заполните известные поля и отправьте с фотографиями на info@uralinduktor.ru. Неизвестное можно отметить «нет данных». Для первого запроса достаточно маркировки или описания детали, количества и контакта.

| Общие сведения | Заполнить |
| --- | --- |
| Предприятие / контактное лицо |  |
| Телефон или email |  |
| Город доставки / требуемая дата |  |
| Печь / инвентарный номер |  |
| Преобразователь / мощность / частота |  |
| Деталь / полная маркировка |  |
| Количество к закупке |  |
| Задача: точная замена / аналог / резерв |  |

# Описание задачи и доступные документы

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# Параметры нужной группы

| Группа | Известные данные |
| --- | --- |
| Тиристор | Место в схеме; класс напряжения; tq для KKE; корпус; охлаждение; прижим; паспорт. |
| AC-конденсатор | U, Q (квар), f, C; секции; схема выводов; габариты; штуцеры и охлаждение. |
| DC-конденсатор | U DC, C; секции; пульсации; схема; габариты и режим. |
| Кабель | Сечение; длина и точки измерения; оба наконечника; ток/частота; трасса; охлаждение. |
| Плата | Маркировка; ревизия; разъёмы; питание; схема; версия преобразователя. |

# Силовые и вспомогательные узлы

| Группа | Известные данные |
| --- | --- |
| Реактор | Место в схеме; индуктивность и условия её задания; ток; частота; размеры; охлаждение. |
| Тиристорная сборка / блок охлаждения | Типы тиристоров; состав узла; контактные поверхности; усилие; высота; штуцеры. |
| Резистор / RC-цепь | Сопротивление; мощность и импульсный режим; ёмкость; напряжение; схема и крепления. |
| Шина / изолятор | Чертёж; материал; размеры; отверстия; напряжение; ток; механическая нагрузка. |
| Шланг / коллектор | Диаметры; длины; число ветвей; присоединения; температура; давление; расход. |
| Измерение / коммутация | Полная маркировка; функция цепи; коэффициенты и единицы; напряжение; ток; питание катушки. |

# Вложения и уточнения

Приложить: читаемая маркировка; общий вид; для платы обе стороны; для кабеля оба наконечника; для конденсатора схема выводов. Доступные паспорта и схемы. Причина замены, сигналы защиты и сведения о модернизациях при наличии.

Дополнительные сведения: __________________________________________________
____________________________________________________________________________

Контакт: +7 (351) 211-65-97 • info@uralinduktor.ru • УралИндуктор, Миасс

# Наконечники и управление наклоном

Заполните раздел только для нужной группы. Приложите эскиз наконечника или схему подключения приёмного блока.

| Наконечники кабелей | Известные данные |
| --- | --- |
| Кабель и заделка | Сечение, конструкция проводника, диаметр и длина посадочной части. |
| Контактная часть | Форма, размеры, отверстия и межосевые расстояния. |
| Штуцеры и условия работы | Размеры и направления штуцеров; ток, частота, параметры охлаждения. |

| Пульт наклона | Известные данные |
| --- | --- |
| Устройства | Маркировка передатчика и приёмника; комплект или отдельная замена. |
| Подключение | Питание приёмника; выходные цепи; схема привода. |
| Команды и блокировки | Наклон, возврат, останов; конечные выключатели; режим кнопок; действия при потере связи. |